# 换电电池 SOH 估算工程方案（容量法 · 电流仅作质检）

版本：v2.0（修正版）｜约束前提：不依赖电流积分、不依赖电流连续性；分子为剩余容量，其余字段全部用于质检与分级。

## 第一章 方案总览

### 1.1 要解决的问题

从几十亿条 BMS 上报数据中，还原每块电池的 SOH（健康度）下降趋势，并给出可解释的置信度分级，支撑：电池退役判定、渠道/批次质量对比、单体劣化预警。

### 1.2 硬约束（来自数据现实）

| 约束 | 含义 | 方案应对 |
| --- | --- | --- |
| 电流不连续 | 不能积分求 ΔQ | 电流只取符号与静置判据，不参与任何累加 |
| 剩余容量 = SOC × C_BMS | 两字段共线，Δ剩余容量/ΔSOC 恒等于标称值 | 不做差分，改读「隐含容量刻度」R = 剩余容量/SOC，且只在锚点读 |
| SOC 由 BMS 安时积分估算，会漂移 | 平台区 SOC 不可信 | 只在 SOC 被电压或业务事实强制校准过的时刻取值 |
| 采样约 1h | 短循环抓不住 | 锚点为稀疏稳态事件，低频采样不影响，反而更容易抓到静置段 |
| 几十亿条、2024年至今 | 单机跑不动 | Map-Reduce 两阶段 + 流式扫描 + 月聚合降采样 |

### 1.3 一句话路线

不计算容量，只”读取”容量。 在满充末端、站内满充完成、放空末端、静置 OCV 这四个时刻，用 C = 剩余容量 / SOC_anchor 读取 BMS 此刻认为的电池容量；其余时刻的数据一律视为不可信；再用电流符号、电压、温度、时间四道关卡给每个读数打置信度；最后按设备做去毛刺 + 单调回归，输出月度 SOH 序列。

## 第二章 字段定位

| 字段 | 在本方案中的角色 | 是否参与主计算 |
| --- | --- | --- |
| 电池id | 分组骨架 | 是（分组键） |
| 渠道号 | 分层标定键（同渠道=同BMS固件/同柜/同车型） | 是（分组键） |
| 循环次数 | 排序键 + 单调性体检 | 是（排序键） |
| 剩余容量 | 唯一分子来源，但只在锚点取值 | 是（核心） |
| SOC | 分母 + 锚点判据；锚点处可被 OCV/业务事实替换 | 是（核心） |
| 电压 | 锚点判定 + 体系判别 + 自洽性校验 | 否（质检） |
| 电流 | 方向校验、静置段识别、符号抽检 | 否（仅质检，只用符号） |
| 温度 | 过滤 + 补偿 + 跨季节伪波动消除 | 否（质检） |
| 更新时间 | 采样间隔分布、持续性判据、断档切段 | 否（质检） |

铁律（写进代码注释第一条）：

禁止： (剩余容量_end - 剩余容量_start) / (SOC_end - SOC_start)
原因： 恒等式回声，结果永远趋近 BMS 标称值，看不到任何衰减
允许： 剩余容量 / SOC_anchor ，且仅当该点被电压或业务事实锚定

## 第三章 核心原理

### 3.1 为什么”只在锚点读”能避开同源误差

BMS 内部：SOC(t) = Q_累计(t) / C_标称，因此平台区任意两点相除必得 C_标称。

但在锚点处，SOC 被外部物理量强制重置：

- 满充末端 / 站内满充完成 → SOC 被钳位到 100%（业务事实）

- 放空末端 → SOC 被低压保护强制归零（业务事实）

- 静置 OCV → SOC 由 OCV-SOC 表反查（电压物理量）

此时 C = 剩余容量 / SOC_anchor 中的分母不再是纯积分漂移的产物，该等式被打破，真实容量信息才得以显露。

### 3.2 主公式

R(t) = 剩余容量(t) / SOC_anchor(t)          # 隐含容量刻度
C_corr = R(t) × [1 + α × (T_ref - T(t))]    # 温度补偿

α 取值：LFP ≈ 0.005/°C，NMC ≈ 0.0025/°C；T_ref = 25°C。

### 3.3 四个锚点（1h 采样下均可捕获）

先定体系与串数（Step 0 输出），再定阈值。以 79.8V@SOC0.72 为例，只可能是 LFP 25串（3.19V/cell，平台区）或 NMC 21串（3.80V/cell）。用全量 电压 vs SOC 散点图一拉即知：长平台横线=LFP，单调斜线=NMC。

| 锚点 | 判据 | 取值 | 置信度 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 满充末端 | SOC>0.95 且 V > V_full×0.99 且 0<I<死区 持续 ≥2h | R = 剩余容量/SOC | 高 |
| B. 站内满充完成 ⭐换电场景独有，最干净 | I 由正转静置 + SOC≥0.98 + 电压回落至静置态 | R = 剩余容量（÷1.0） | 最高 |
| C. 放空末端 | SOC<0.10 且 V < V_cutoff×1.05 且 I<0 | R = 剩余容量/SOC | 最高（低压保护强制归零） |
| D. 静置 OCV | ¦I¦<0.02C 持续 ≥2h，末段电压查 OCV 表得 SOC_anchor | R = 剩余容量/SOC_anchor | 中（LFP 平台区不准） |
| 其余所有点 | — | 不取值 | 低（Tier-3，禁入统计） |

## 第四章 置信度分级

| 级别 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Tier-1 | 该点自身是锚点，且前后 7 天内存在另一锚点支撑（形成闭环） | 进入 SOH 统计、退役判定、对外交付 |
| Tier-2 | 单侧锚点（只有一端有支撑） | 保留，供趋势观察与人工复核，权重 0.3 |
| Tier-3 | 无锚点（平台区中间读的数） | 严禁入统计，仅用于绘图与异常回溯 |

输出必须带 cap_tier 字段。下游要严谨就只取 Tier-1；要看细粒度变化再放宽到 Tier-2。数据一条不删，但分级使用。

## 第五章 完整处理流程（Step 0 ~ Step 8）

### Step 0 体检（一次性，决定后续全部路线）

Polars scan_parquet 流式扫一遍，几十亿条单机半小时级，输出五张表：

1. R 有效性检验

R = 剩余容量/SOC，按电池id算变异系数 CV 与时间趋势斜率：

| 结果 | 含义 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| CV 大且有负斜率 | BMS 在做容量重估 | ✅ 方案完全成立，R(t) 就是 SOH 主线 |
| CV < 2% 且无趋势 | 纯共线 | ⚠️ 仍成立但只能靠锚点，数据密度低 |

2. 体系判别

电压-SOC 散点 → LFP/NMC、串数、V_full、V_cutoff

3. 真实采样间隔分布

diff(更新时间) 直方图（若存在大量 <30min 样本，短循环问题比预期轻）

4. 循环次数单调性

diff(循环次数) 负值占比，>1% 则改用时间窗口分组

5. 电流符号抽检

按渠道+设备，取 SOC 明显上升段看 I 是否恒正，反例则整体取反

6. 电流零点分布

统计 |I|<1A 的样本占比。>90% → 电流字段实质缺失，必须降级到相对趋势法。这是第一优先级。

7. R_MODE 分支判断（新增 v2.0）

if R_MODE == CONSTANT:
    → 降级路线 L2：放弃绝对容量，改用"电压曲线形态漂移"或"群体排序"
    → 或：向数据源申请"累计充/放电量寄存器"字段（一个字段即可救活）
    → Step 1~8 跳过，输出"数据不足，建议补充字段后重跑"

if R_MODE == DYNAMIC:
    → 正常走 Step 1~8

此分支必须写进主流程，否则 Code 跑完 Step 0 发现 R 恒定，后面 8 步白跑。

Step 0 输出： 体系参数表 + R_MODE + 路线确认（绝对法/趋势法）

### Step 1 数据清洗（含电流零点校准，v2.0 新增）

1a. 基础清洗

- 删除更新时间为空的行

- 循环次数转为数值，非数值行标记 invalid_loopnum

- 电压、温度、电流转为数值，非数值行标记 invalid_sensor

1b. 电流零点校准（v2.0 新增，每设备独立）

| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| ① | 找出 ¦I¦ < deadband 的连续段（静置段） |
| ② | 取静置段电流均值作为零点偏移 offset_(电池id) |
| ③ | I_corrected = I_raw - offset_(电池id) |
| ④ | 如果 ¦offset¦ > 2A → 标记 current_sensor_drift = true |

1c. 电流符号一致性校验

按渠道+设备分组，取 SOC 明显上升的区间，检查 I 是否恒正。若出现反例（SOC 上升但 I 恒负），说明该设备协议与约定相反，需整体取反。

1d. 采样间隔断档检测

计算相邻样本的时间差，>6h 标记断档，后续用于循环切段。

### Step 2 锚点打标

逐行打 tag：anchor_type ∈ {FULL_END, SWAP_FULL, EMPTY_END, OCV, NONE}

电流在此步只参与符号与静置判据，不连续不影响。

锚点判据使用 Step 0 输出的体系参数（V_full、V_cutoff）。

### Step 3 容量计算 + 温度补偿（v2.0 拆分）

3a. 容量读取

C_raw = 剩余容量 / SOC_anchor
（锚点处 SOC_anchor 优先用业务事实 1.0/0.0 或 OCV 查表值，而非 BMS 上报值）

3b. 温度补偿（v2.0 新增，此前方案缺失）

C_corrected = C_raw × (1 + α × (25 - T))

| 参数 | LFP 默认 | NMC 默认 |
| --- | --- | --- |
| 温度系数 α | 0.005/°C | 0.0025/°C |
| 参考温度 T_ref | 25°C | 25°C |

影响说明： 成都地区夏季 35°C+、冬季 5°C 左右，温差 30°C，LFP 电池可造成 15% 的容量伪波动，比真实衰减还大。不补偿则 SOH 趋势会被温度噪声严重污染。

3c. 合理性过滤（超界不删，改打标记）

| 标记 | 条件 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| out_of_range | C_corrected ∉ [C_nom_BMS×0.65, C_nom_BMS×1.10] | 标记，降权 |
| temp_out | T ∉ [5°C, 45°C] | 标记，降权 |
| v_inconsistent | 同一锚点类型下容量与电压不自洽（如放空点算出 42Ah 但电压仍在 3.3V/cell） | 标记，降级 |

其中 C_nom_BMS 来自 Step 0 的 剩余容量/SOC 众数（设备级，非规格书猜测）。

### Step 4 异常检测 + 质量评分（v2.0 合并，此前顺序错误）

v2.0 修正说明： 原方案先做质量评分、再做异常检测，但评分中的”电压异常”、“容量异常”、“前后矛盾”等扣分项依赖异常检测结果。现合并为一步，先检测异常、再基于异常结果打分。

4a. 异常标记（先做）

| 异常类型 | 判据 | 标记 |
| --- | --- | --- |
| 容量越界 | C_corrected 超出 [C_nom×0.50, C_nom×1.20] | out_of_range |
| 电压不自洽 | 锚点类型与电压值不匹配（如放空端电压仍在平台区） | voltage_inconsistent |
| 温度异常 | T < 5°C 或 T > 45°C | temp_out |
| 锚点冲突 | 同一时刻被标记为两种互斥锚点类型 | anchor_conflict |
| 传感器漂移 | Step 1 标记的 current_sensor_drift = true | sensor_drift |
| 前后矛盾 | 与相邻锚点容量差异 > 30%（无外部原因） | 前后矛盾 |

4b. 质量评分（后做，依赖 4a 的结果）

| 评分项 | 加分/扣分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 锚点类型 | B(+20) / C(+20) / A(+15) / D(+10) | 基础分 |
| 温度正常 | +5 | T ∈ [15°C, 35°C] |
| 温度异常 | -10 | T 超出 [5°C, 45°C] |
| 容量正常 | +10 | C ∈ [C_nom×0.75, C_nom×1.00] |
| 容量异常 | -20 | C 超出合理区间 |
| 电压正常 | +10 | 电压与锚点类型自洽 |
| 电压异常 | -15 | 电压与锚点类型矛盾 |
| 前后矛盾 | -15 | 与相邻锚点差异过大 |
| 传感器漂移 | -10 | 电流传感器漂移 |

4c. 分级（基于评分 + 异常标记）

| 级别 | 条件 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Tier-1 | 评分 ≥ 30 且无严重异常标记 | 进入 SOH 统计、退役判定 |
| Tier-2 | 评分 10~29 或仅有轻微标记 | 保留，供趋势观察与人工复核 |
| Tier-3 | 评分 < 10 或有严重异常标记 | 严禁入统计，仅用于绘图与异常回溯 |

### Step 5 月度聚合（Map 阶段，可无限并行）

分组键：[渠道号, 电池id, 年, 月]

聚合：加权中位数，权重 = 锚点质量分（B:1.0, C:1.0, A:0.8, D:0.5）

输出：月度容量点 + 点数 + tier 分布 + 温度均值

此步将几十亿条压缩至「设备×月」量级（几千~几万行），后续全部在此层运行。

### Step 6 设备级时序处理（Reduce 阶段，设备内串行）

6a. 滚动 MAD 去毛刺

窗口 5~9 个点，阈值 3×MAD，自适应（避免固定阈值误杀真实跳变）。

6b. PAVA 单调回归

O(n)，强制非增，保趋势同时不过度平滑。

6c. SOH 计算

SOH = C_smoothed / C_nom_BMS

C_nom_BMS 取设备级首年稳健中位数，避免用规格书。

### Step 7 双输出

| 产物 | 内容 | 受众 |
| --- | --- | --- |
| 分析集 | Tier-1 only，月度 SOH 序列 + 衰退速率（%/年）+ 退役预测月份 | 算法/运营 |
| 绘图集 | 含 Tier-2，原始点 + 清洗后曲线 + 锚点类型着色 | 人工复核 |
| 告警集 | 背离告警、系统性异常、数据质量差名单 | 运维 |

分析集字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 渠道号 | 渠道标识 |
| 电池id | 电池标识 |
| 年月 | YYYY-MM |
| capacity_median | 月度加权中位容量 |
| capacity_count | 月度有效锚点数 |
| tier1_count | Tier-1 锚点数 |
| soh | SOH = capacity_median / C_nom_BMS |
| soh_bms | 由剩余容量推导的 SOH 代理 |
| decay_rate | 月度衰退速率（%/月） |
| predicted_retire_month | 退役预测月份（线性回归外推） |
| r_squared | 回归 R²，衡量预测可信度 |

告警集字段：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 渠道号 | 渠道标识 |
| 电池id | 电池标识 |
| 告警类型 | 背离告警 / 系统异常 / 数据质量差 |
| 告警详情 | 具体异常描述 |
| 检测时间 | 告警生成时间 |

### Step 8 渠道级看板

| 指标 | 计算方式 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 有效锚点率 | Tier-1 锚点数 / 总锚点数 | 监控数据质量 |
| 群体一致性 | 同渠道同批次设备的 SOH 曲线相关系数 | 发现落后单体 |
| 系统性故障告警 | 某渠道全体锚点率 <30% → 采集链路问题 | 非电池问题，需运维介入 |
| 渠道级中位衰退速率 | 各设备 SOH 斜率的中位数 | 批次质量对比 |

## 第六章 三道不依赖外部真值的自检

| 自检 | 做法 | 判读 |
| --- | --- | --- |
| ① 满充 vs 放空交叉验证 | 同一电池，A/B 类锚点算出的 C 与 C 类锚点反推的 C 对比 | 系统性一高一低 → 某一端 SOC 标定有偏，该端整体降权。这是不依赖电流、不依赖真值的唯一交叉验证 |
| ② R 的长期漂移方向 | 每设备拟合 R(t) 斜率 | 斜率 ≥0 的设备占比过高 → 警惕 BMS 未更新容量基准，绝对值不可信，只信排序 |
| ③ 渠道群体一致性 | 同渠道同批次设备的 SOH 曲线相关系数 | 某个体显著偏离群体 → 落后单体强信号，优先送检 |

## 第七章 默认参数表

| 参数 | LFP 默认 | NMC 默认 |
| --- | --- | --- |
| V_full（满充阈值） | 91.25V（25S×3.65） | 88.2V（21S×4.2） |
| V_cutoff（放空阈值） | 65V（25S×2.6） | 63V（21S×3.0） |
| 温度系数 α | 0.005/°C | 0.0025/°C |
| 参考温度 T_ref | 25°C | 25°C |
| 温度过滤区间 | [5°C, 45°C] | [5°C, 45°C] |
| 静置判据 ¦I¦ | <0.02C | <0.02C |
| 持续性要求 | ≥2h | ≥2h |
| 容量合理区间 | [C_nom×0.65, C_nom×1.10] | [C_nom×0.65, C_nom×1.10] |
| 去毛刺窗口 / 阈值 | 7 点 / 3×MAD | 7 点 / 3×MAD |
| 断档容忍 | ≤6h | ≤6h |
| 电流死区 deadband | 0.2A | 0.2A |
| 传感器漂移阈值 | 2A | 2A |
| health_level 阈值 | 85/75/65（可配置） | 85/75/65（可配置） |

所有阈值参数统一存放在 config.yaml 中，禁止写死在代码里。

## 第八章 监控与运维

| 指标 | 阈值 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| 设备级有效锚点率 | <20% | 标记”数据不足，SOH 仅供参考” |
| 单月 Tier-1 点数 | =0 | 该月留空，不插值、不外推 |
| 渠道级锚点率 | 环比跌 >30% | 系统性故障告警 |
| 单设备 SOH 月跌幅 | >5%/月 | 异常告警（大概率是 BMS 事件，非真实衰减） |
| 任务断点 | — | SQLite 记录 [渠道号, 电池id, 年月] 处理进度，失败重跑不重复计算 |

部署建议： Step 0~5 用 Polars 流式（单机 64G 内存即可）；Step 6~8 数据量已降至万行级，单机秒级。增量更新按月追加，全量每月重跑一次。

## 第九章 降级路线

### 9.1 三个天花板

- 数据密度低：锚点是稀疏事件，月度聚合后每设备每月可能只有数个点。短周期波动看不清，但 SOH 趋势够用。

- 精度由 BMS 的 SOC 标定质量决定：输出须标注「相对趋势可信，绝对值存在设备间系统偏差，禁止跨渠道比绝对值」。

- 若 Step 0 发现 R 严格恒定且锚点极少（电池几乎从不放到保护点、也抓不到站内满充），则绝对容量不可恢复。

### 9.2 降级路线（按优先级）

| 等级 | 条件 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| L1（首选） | 可向数据源申请字段 | 申请”累计充/放电量寄存器”或”换电事件标记”，任一到位即可回到电流积分/完整锚点段路线，精度提升一个数量级 |
| L2（R 恒定时自动触发） | Step 0 判定 R_MODE = CONSTANT 且锚点极少 | 放弃绝对容量，改用”电压曲线形态漂移”或”群体排序”，只能排优劣，不能给 SOH 数值 |
| L3（最后手段） | 所有锚点均不可用 | 仅用 BMS 剩余容量经 Step 6 单调回归后的趋势方向，标注”未经电流校验，仅供排序参考” |

### 9.3 R_MODE 分支流程（v2.0 新增）

Step 0 输出 R_MODE 后：

if R_MODE == DYNAMIC:
    → 正常走 Step 1~8（绝对容量法）

if R_MODE == CONSTANT:
    → 检查锚点密度：
        if 每月锚点数 >= 3:
            → 走 Step 1~8（锚点法仍可用，但数据稀疏）
        else:
            → 触发降级 L2：
                输出"数据不足，建议补充累计电量寄存器字段后重跑"
                同时输出群体排序代理指标（相对优劣，非绝对 SOH）

## 第十章 工程规范

### 10.1 禁止事项清单

| 编号 | 禁止事项 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| P01 | 用 Δ剩余容量/ΔSOC 计算容量 | 恒等式回声，恒等于标称值 |
| P02 | 将剩余容量参与主计算（非锚点时刻） | 与 SOC 共线，引入漂移噪声 |
| P03 | 跨渠道比较绝对 SOH 值 | 设备间系统偏差，只可比趋势 |
| P04 | 用规格书标称容量代替 C_nom_BMS | 应用 Step 0 实测众数 |
| P05 | 硬编码阈值参数 | 所有阈值放入 config.yaml |
| P06 | 在 Step 0 前跳过 R_MODE 分支判断 | 可能导致整条管线白跑 |
| P07 | 用固定阈值去毛刺 | 必须用 MAD 自适应 |

### 10.2 配置驱动要求

所有阈值参数统一存放在 config.yaml 中，包括：

- 体系参数（V_full、V_cutoff、α）

- 过滤参数（温度区间、容量区间、死区）

- 评分参数（各级加减分权重、Tier 阈值）

- 健康等级阈值（health_level）

- 去毛刺参数（窗口大小、MAD 倍数）

### 10.3 推荐运行命令

# 完整运行（Step 0 ~ Step 8）
python main.py --from 0 --to 8 --channel JXHC --year 2024 --month 9

# 仅体检（Step 0）
python main.py --from 0 --to 0 --channel JXHC --year 2024

# 增量更新（指定渠道+月份）
python main.py --from 5 --to 8 --channel JXHC --year 2024 --month 9

# 干跑模式（仅输出各 Step 行数变化，不写磁盘）
python main.py --from 0 --to 8 --dry-run --channel JXHC

## 第十一章 落地排期

| 阶段 | 交付 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| W1 | Step 0 体检脚本 + 五张体检报告（体系/串数/R有效性/采样分布/单调性）+ R_MODE 分支判断 | 3天 |
| W2 | Step 1 数据清洗（含电流零点校准）+ Step 2 锚点打标 + 参数配置文件 | 4天 |
| W3 | Step 3 容量计算+温度补偿 + Step 4 异常检测+质量评分 + Step 5 月度聚合 | 5天 |
| W4 | Step 6 设备级时序处理 + Step 7 双输出 + Step 8 渠道看板 + 三道自检 | 5天 |
| W5 | 降级路线实现（R_MODE 分支 + L1/L2/L3）+ 全量跑数 + 报告 + 验收 | 3天 |

## 附录 A 字段物理含义速查

| 字段 | 物理含义 | 符号约定 |
| --- | --- | --- |
| 电池id | 电池唯一标识 | — |
| 渠道号 | 渠道/运营商标识（如 JXHC） | — |
| 循环次数 | 循环计数 | 应单调递增，有回绕需处理 |
| 剩余容量 | BMS 上报的当前剩余容量（Ah） | = SOC × C_BMS，与 SOC 共线 |
| SOC | 电池荷电状态 | 0~1 量纲 |
| 电压 | 电池总电压（V） | 总压，非单体 |
| 电流 | 实时电流（A） | 负值=放电，正值=充电，分辨率 1A |
| 温度 | 传感器温度（°C） | — |
| 更新时间 | 数据上传时间 | 格式：YYYY/M/D HH:MM |

## 附录 B 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| SOH | State of Health，电池健康度，= 当前可用容量 / 标称容量 |
| SOC | State of Charge，荷电状态，0~1 |
| OCV | Open Circuit Voltage，开路电压，与 SOC 有确定映射关系 |
| 锚点 | SOC 被外部物理量强制校准的时刻点 |
| 隐含容量刻度 R | R = 剩余容量 / SOC_anchor，BMS 此刻”认为”的电池容量 |
| 温度补偿 | 消除温度对容量测量的影响：C_corr = C × (1 + α×(T_ref - T)) |
| 电流零点校准 | 消除霍尔传感器零点漂移：I_corrected = I_raw - offset |
| PAVA | Pool Adjacent Violators Algorithm，单调回归算法，O(n) |
| MAD | Median Absolute Deviation，中位数绝对偏差，自适应去毛刺 |
| 同源误差 | 分子分母来自同一误差源导致的恒等式回声 |
| R_MODE | Step 0 输出的 R 字段模式：DYNAMIC（有漂移）或 CONSTANT（纯共线） |